| Identification des allèles au sein d’une famille atteinte de drépanocytose |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériel par binôme ® Dispositif MiniOne avec alimentation intégrée. - 1 cuve à électrophorèse - 1 support avec 2 plateaux pour coulage de 2 gels + 2 peignes de 6 ou 9 dents (on utilisera ici le côté 6 dents) - 1 coupelle de gel d’agarose 1% TAE (gel green) - 1 solution tampon TAE 120 ml (dilution à 1%) - 1 écran de protection UV avec ouverture pour visualiser, filmer ou photographier - 1 micropipette (2-20µl) + 1 boite de cônes - 1 poubelle pour déchets biologiques - 1 chronomètre Matériel en commun 1 micro-ondes | - Kit ADN réparti en microtubes (type Eppendorf) : - Marqueur de taille M 5 µl - Échantillon II.1 - 15µl - Échantillon II.2 - 15µl - Échantillon II.3 - 15µ - Échantillon II.4 - 15µl |  |  |
| Sécurité : Bien respecter les règles de sécurité du branchement des appareils d’électrophorèse | Précautions de la manipulation : - L'appareil ne doit pas être déplacé lors des dépôts et de la migration. - Ne pas débrancher l’appareil pendant toute la durée de la migration. |  |  |  |

Support de coulage Plateau Peigne Kit de coulage Système de l’électrophorèse MiniOne®

Cuve Fond noir Lumière UV forte Lumière UV faible Cathode Mise sous tension Générateur Anode Ecran UV

Gel green 1% TAE Tampon TAE Micropipette MiniOne ®

Cône Cadran de lecture Piston Ejecteur de cône Molette de réglage du volume Dizaine Décimale Unité

Principe de l’électrophorèse d’ADN

En milieu basique, les molécules d’ADN sont chargées négativement. Soumises à un champ électrique, elles migrent, dans un gel conducteur, de la cathode (borne négative) vers l’anode (borne positive). La distance de migration par rapport à la ligne de dépôt est caractéristique de la taille et de la charge de la molécule.

# Préparation de la gélose

- Ouvrir partiellement l’opercule de la coupelle de gel, avant de la faire chauffer au micro-ondes 15 secondes puissance 600 watts. - Vérifier que la gélose est totalement fondue, sinon la remettre 2-3 secondes supplémentaires. - Laisser refroidir quelques secondes.

Coulage de la gélose

- Verser le gel délicatement dans un seul plateau. - Installer le peigne 6 puits (côté grosses dents) dans les encoches du plateau de support de coulage. - Laisser refroidir totalement la gélose environ 10 minutes. - Retirer le peigne verticalement pour ne pas briser la gélose.

Préparation de la cuve

- Installer le plateau avec la gélose dans la cuve d’électrophorèse sur le fond noir. - Verser le tampon TAE de chaque côté de la cuve afin de recouvrir la gélose. (1 mm au-dessus de la gélose). Attention : Ne pas verser le tampon directement sur la gélose. Il ne doit pas y avoir de bulles sous la gélose, elle ne doit pas flotter.

# Dépôt d’ADN

- Régler la micro pipette sur 5µl et prendre un cône propre. - Prélever le marqueur dans le microtube M et déposer la totalité dans un des puits puis jeter le cône dans la poubelle déchets biologique. - Régler la micropipette sur 15 µl pour les autres échantillons. - Reprendre un nouveau cône pour chaque prélèvement et déposer les différents échantillons dans les puits suivants. - Faire un schéma pour repérer les dépôts. Conseil : Il est possible d’utiliser la lumière faible de l’électrophorèse pour effectuer les dépôts.

Migration

- Installer l’écran de protection sur la cuve. - Mettre en route le générateur 15 minutes. - Visualiser la migration à l’aide de la lumière intégrée (lumière faible). - Arrêter le générateur.